ANNEXE 3

BOIS DES HOUSSIAUX
Valeur de consommation par inventaire statistique

STRATE MFT : 97% Chêne, 3% autres

| Volume total : 1,593.87 m³ | Valeur totale : 334,185.00 € |
| --- | --- |
| Volume unitaire : 1.83 m³ | Prix unitaire : 209.67 € |
| Volume /ha : 91.20 m³/ha | Valeur /ha : 19 121,74 €/ha |
| Surface totale : 17.48 ha |  |

Synthèse par essence et classe de diamètre :

| Essence | Classe | Effectif | Vol [m³] | VU [m³] | PU [€/m³] | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chêne | 30 à 40 cm | 193 | 142 | 0,73 | 80 | 11 343,20 € |
| Chêne | 45 à 65 cm | 509 | 1 056 | 2,08 | 200 | 211 286,00 € |
| Chêne | 70 cm et + | 98 | 341 | 3,48 | 320 | 109 120,00 € |
| Frêne | 30 à 40 cm | 61 | 42 | 0,69 | 40 | 1 686,40 € |
| Frêne | 45 à 65 cm | 9 | 12 | 1,39 | 60 | 749,40 € |

Parcelles concernées :

| Parcelle | Sous-parcelle | Peuplement | Surface |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | MFT | 17,4767 ha |